Приложение 4

к Тендерной документации

"Согласовано"

Директор

КГП на ПХВ «Павлодарского областного онкологического диспансера»

Управления Здравоохранения

Павлодарской области, акимата Павлодарской области

___________________ Сулейменов М.К.

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты эндотерапевтические: Одноразовые биопсийные щипсы с браншами типа "Аллигатр" (канал 2,0 мм, длина 1150 мм) | Одноразовые биопсийные щипцы с овальными браншами из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.0 мм и более, длина 1550 мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части с ребристой поверхностью для более легкого введения и цветовым обозначением для идентификации области применения. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 2 | Инструменты эндотерапевтические: Одноразовые биопсийные щипсы с браншами типа "Аллигатр" (канал 2,8 мм, длина 1550 мм) | Одноразовые биопсийные щипцы с с браншами типа "Аллигатор" из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 1550 мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части с ребристой поверхностью для более легкого введения и цветовым обозначением для идентификации области применения. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 3 | Инструменты эндотерапевтические: Одноразовые биопсийные щипсы с браншами типа "Аллигатр" (канал 2,8 мм, длина 2300 мм) | Одноразовые биопсийные щипцы с с браншами типа "Аллигатор" из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части с ребристой поверхностью для более легкого введения и цветовым обозначением для идентификации области применения. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 4 | Инструменты эндотерапевтические: Одноразовые биопсийные щипсы с браншами типа "Аллигатр с иглой" (канал 2,8 мм, длина 2300 мм) | Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа "Аллигатор" из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части с ребристой поверхностью для более легкого введения и цветовым обозначением для идентификации области применения. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие иглы для точной фиксации инструмента при биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 5 | Одноразовые биопсийные щипсы горячей биопсии (канал 2,8 мм, длина 2300 мм) | Одноразовые щипцы для горячей биопсии с браншами типа "Аллигатор" из нержавеющей стали. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм. Наличие пластиковой оплетки вводимой части. Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Возможность использования электричества для коагуляции и резки. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическими аппаратом. |
| 6 | Одноразовые овальные электрохирургические петли (канал 2,8 мм, длина 2300 мм,петля 10мм) | Одноразовая овальная диатермическая петля. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 10 мм, диаметр плетеной проволоки 0.47 мм. Наличие интегрированной ручки с измерительной маркировкой. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 7 | Одноразовые овальные электрохирургические петли (канал 2,8 мм, длина 2300 мм,15мм) | Одноразовая овальная диатермическая петля. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 15 мм, диаметр плетеной проволоки 0.47 мм. Наличие интегрированной ручки с измерительной маркировкой. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 8 | Одноразовые овальные электрохирургические петли (канал 2,8 мм, длина 2300 мм,25мм) | Одноразовая овальная диатермическая петля. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, диаметр раскрытия петли 25 мм, диаметр плетеной проволоки 0.47 мм. Наличие интегрированной ручки с измерительной маркировкой. Оболочка изготовлена из пластика. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструменты стерильны и запакованы индивидуально. |
| 9 | Одноразовые электрохирургический нож, канал 2.8 мм, длина 2300 мм | Одноразовый электрохирургический нож. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 2300 мм, длина ножа 1.5 мм. Наконечник режущей части имеет форму кнопки диаметром 0.3 мм. Возможность двухступенчатой регулировки длины ножа, позволяющей работать в двух режимах. Возможность проведение гемостаза и выполнения маркировки при втянутой игольчатой части. Возможность выполнения предварительного разреза и проведение диссекции при вытянутой игольчатой части. Наличие интегрированной ручки. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструмент стерилен. |
| 10 | Одноразовые электрохирургические гемостатические щипсы (канал 3,2 мм, длина 2300 мм) | Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы. Возможность работы с эндоскопами с каналом от 3.2 мм и более, длина 2300 мм. Бранши щипцов имеют рифленую поверхность. Ширина раскрытия браншей 4 мм, длина браншей 2 мм. Наличие функции вращения. Наличие пластикового покрытия на спиралевидной оболочке. Наличие интегрированной ручки. Наличие универсального разъема для соединения с электрохирургическим аппаратом. Инструмент стерилен. |
| 11 | Одноразовые инъекционные иглы (канал 2,8 мм, длина 2300 мм,длина иглы 3 мм) | Одноразовый инъектор с эргономичной ручкой и уникальным дизайном среза иглы, для введения жидкостей в стенку органа, рабочая длина инструмента 2300 мм, для канала диаметром 2,8 мм и более, длина иглы 3 мм, диаметр иглы 23 Гейдж, стерильная |
| 12 | Одноразовые инъекционные иглы (канал 2,8 мм, длина 1650 мм,длина иглы 5 мм) | Одноразовый инъектор с эргономичной ручкой для введения жидкостей в стенку органа, рабочая длина инструмента 1650мм, для канала диаметром 2,8 мм и более, длина иглы 5 мм, диаметр иглы 23 Гейдж, стерильная |
| 13 | Одноразовый клапан для биопсии | Биопсийный клапан подходит к гастро-, дуодено-, энтеро, сигмоидо-, колоноскопам и ультразвуковым эндоскопам Olympus. |
| 14 | Пластина пассивного электрода (однораз) | Электрод нейтральный одноразовый для использольвания с установкой электрохирургической ESG-100. Для взрослых с массой тела свыше 15кг, контактная область- 140 кв. см. |
| 15 | Щипцы CroceOlmi Рабочая часть HICURA, 5 × 330, монополярные | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Монополярный. Длина рабочей части 330 мм. Диаметр браншей Не более 5.0 мм Форма браншей - щипцы окончатые, по CroceOlmi, закругленный кончик изогнут в плоскости вверх. Длина браншей 29 мм. Атравматические зубчики по внутренней поверхности обеих браншей. Одна бранша подвижная (одноходовые). Механизм открытия браншей однорычажный, оптимальный для передачи усилия при закрытии бранши одноходового инструмента. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 16 | Тубус HICURA, 5 × 330, монополярный | Тубус для инструмента лапароскопического. Монополярный. Длина рабочей части 330 мм. Диаметр рабочей части Не более 5,2 мм. Втулка для вращения тубуса пальцем. Количество лепестков для вращения на втулке: 5 . Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки, неразборная. Цветовая кодировка монополярного инструмента. Материал конструкции тубуса Нерж. сталь. Материал изоляции тубуса: PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 17 | Рукоятка HICURA, размер L, храповик с функцией дезактивации | Ручка для инструмента, рукоятка с отключаемой кремальерой. Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Кремальера (трещотка) с возможностью ее деактивации. Рычаг открытия кремальеры, расположенный спереди от упора пальцев. Рычаг деактивации кремальеры, расположенный сбоку от упора пальцев. Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более). Материал конструкции ручки: PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 18 | Рабочая часть HICURA, 5 × 330, монополярные | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Монополярный. Длина рабочей части 330 мм. Диаметр браншей Не более 5.0 мм. Форма браншей - ножницы изогнутые по плоскости, по Metzenbaum. Длина браншей 16 мм. Форма режущей части обеих браншей гладкая. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей CAM, оптимальный для передачи усилия при закрытии браншей. Полное покрытие и электроизоляция тубусом всех частей рабочей части, кроме браншей. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 19 | Рукоятка HICURA, размер L, монополярная | Ручка для инструмента, монополярная. Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Монополярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки. Диаметр монополярного соединения 4 4 Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более). Материал конструкции ручки: PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 20 | Рабочая часть HICURA, 5 × 330, простого действия, монополярные | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Монополярный. Длина рабочей части 330 мм. Диаметр браншей Не более 5.0 мм Форма браншей - щипцы окончатые, по Johann. Длина браншей 24 мм. Атравматические зубчики по краям обеих браншей. Одна бранша подвижная (одноходовые). Механизм открытия браншей однорычажный, оптимальный для передачи усилия при закрытии бранши одноходового инструмента. Полное покрытие и электроизоляция тубусом всех частей рабочей части, кроме браншей. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 21 | Рабочая часть HICURA, 5 × 330, зажим типа коготь, монополярные | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Монополярный. Длина рабочей части 330 мм. Диаметр браншей Не более 5.0 мм. Форма браншей - щипцы агрессивные, прямые с просветом, тип захвата коготь. Длина браншей 28 мм. Острые зубчики по переднему краяю обеих браншей. Одна бранша подвижная (одноходовые). Механизм открытия браншей однорычажный, оптимальный для передачи усилия при закрытии бранши одноходового инструмента. Полное покрытие и электроизоляция тубусом всех частей рабочей части, кроме браншей. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 22 | Рабочая часть HICURA, 5 × 330, вспомогательный иглодержатель | Рабочая часть HICURA, 5 × 330, вспомогательный иглодержатель |
| 23 | Рукоятка, для трубки для аспирации/ирригации | Рукоятка, с управлением функцией аспирации/ирригации. Для трубок диаметром 3мм; 5мм; 10мм. Резьбовое соединение с трубками аспирации/ирригации. Соединение типа "елочка" для подключения к шлангам аспирации/ирригации.Разборный механизм переключения аспирация/ирригация для чистки и обслуживания. Переключение режимов аспирация/ирригация производится путем перемещения большим пальцем руки рычажка на верхней торцевой части рукоятки вниз/вверх. Для использования с шиберными насосами, управляемыми давлением. |
| 24 | Трубка для аспирации/ирригации, 5 мм | Аспирационная/промывочная трубка. Диаметр 5мм. Длина не менее 330 мм. Отверстия на дистальном конце. Резьбовое соединение с рукояткой управления аспирацией/ирригацией. Материал-нерж.сталь. |
| 25 | Световодный кабель 4,2мм х 3м. | Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем. -Диаметр 4,25 мм. -Длина : 3 м. |
| 26 | Световодный кабель 2,8ммх3м | Световодный кабель для подключения к источнику света медицинских систем. -Диаметр 2,8 мм. -Длина : 3 м. |
| 27 | Телескоп, 10 мм, 30, градусов, автоклавируемый | Телескоп для трансабдоминальных и ретроперитонеальных процедуры с торакальным доступом, минимально инвазивного абдоминального доступ с однократным разрезом. Минимально инвазивного аорто-коронарного шунтирования и хирургия митрального клапана с использованием эндоскопа. Рабочая длина 316,2 мм Максимальная ширина вводимой части 10,2 мм. Угол зрения 30° Автоклавируемый, наличие съемного окуляра для быстрого соединения с головкой камеры, лазерная сварка защитной линзы на дистальном конце, оптическая система высокой разрешающей способности (HD) |
| 28 | Рабочая часть HICURA, 5 × 330, Maryland, биполярные | Рабочая часть для инструмента торакоскопического/лапароскопического. Биполярный. Длина рабочей части : 330 мм. Диаметр браншей Не более 5.0 мм. Форма браншей - щипцы диссектор, по Maryland, изогнутые по плоскости. Длина браншей : 15 мм. Атравматические зубчики по внутренней поверхности обеих браншей. Обе бранши подвижные (двухходовые). Механизм открытия браншей SL (single link), оптимальный для передачи усилия при раскрытии браншей. Электроизоляционная вставка между браншами из невоспламеняемого материала (фторопласт). Изоляция штока рабочей части из пластика повышенной прочности и износостойкости, материал PEEK. Материал конструкции рабочей части Нерж. сталь. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 29 | Тубус HICURA, 5 × 330, биполярный | Тубус для инструмента лапароскопического. Биполярный. Длина рабочей части : 330 мм. Диаметр рабочей части Не более 5,2 мм. Втулка для вращения тубуса пальцем. Количество лепестков для вращения на втулке: 5. Кнопка для фиксации соединения рабочей части и рукоятки, неразборная. Цветовая кодировка биполярного инструмента. Материал конструкции тубуса Нерж. сталь. Материал изоляции тубуса PEEK . Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 30 | Рукоятка HICURA, размер L, биполярная | Ручка для инструмента, биполярная Наличие + Ручка для инструмента торакоскопического/лапароскопического Наличие + Упор для четырех пальцев на неподвижной части рукоятки. Кольцевидный упор для большого пальца увеличенной площади. Биполярное соединение, расположенное на верхней части рукоятки. Коаксиальное расположение контактов биполярного соединения. Механизм соединения ручки с тубусом и рабочей частью в один шаг, с кликом. Размер рукоятки L, для кисти большого размера (размер 8 (M) и более). Материал конструкции ручки PEEK. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый. |
| 31 | ВЧ-кабель, биполярный, длина 3,5 м, для ВЧ-блоков UES-20/-30/-40, Erbe VIO1 и Valleylab | ВЧ-кабель биполярный, 3.5 m. Расстояние между штекерами вилки: 28.58мм. Диаметр штеккеров вилки: 4мм (Valleylab). |
| 32 | Щипцы, размер 5мм, 36 см Вставка рабочая | Щипцы, размер 5мм, 36 см Вставка рабочая, щипцы по CORCE-OLMI, атравматические, окончатые, загнутые, с одной активной браншей, диаметр 5 мм, длина 36 см |
| 33 | Металлический наружный тубус, изолированный | Металлический наружный тубус, изолированный Тубус, Click Line внешний, металлический, изолированный, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, размер 5 мм, длина 36 см |
| 34 | Рукоятка | Рукоятка, Click Line пластмассовая, с фиксатором по MAHNES, с соединением для монополярной коагуляции |
| 35 | Троакар, диаметр 6 мм. | Троакар, диаметр 6 мм. Состоит из: 30160 P стилет троакара, пирамидальный, 30160 H2 канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10,5 см, 30160 M1 мультифункциональный клапан |
| 36 | Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. | Троакар, диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: 30103 P стилет троакара пирамидальный, 30103 Н2 канюля без клапана, с краном для инсуффляции, длина 10.5 см, 30103 М1 многофункциональный клапан, диаметр 11 мм |
| 37 | Крышка для банки отсоса | Крышка для банки отсоса Крышка бутыли аспирационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая |
| 38 | Набор силиконовых трубок для ирригации | Набор силиконовых трубок для ирригации Трубка ирригационная, стерилизуемая. Для подсоединения ирригационной бутыли объемом 1 литр и помпы Дуомат |
| 39 | Набор силиконовых трубок для аспирации | Набор силиконовых трубок для аспирации Трубка соединит. от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы Дуомат, Эндомат и аспирационного инструмента с бутылью. |
| 40 | Банка отсоса | Банка отсоса Бутыль аспирационная, банка отсоса, стерилизуемая, 1.5 л |

Условия осуществления поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) - DDP г.Павлодар, ул. Российская 57/3, склад, Лекарственный отдел

Срок поставки: до конца 2024 года